Контрольная работа 2 для студентов групп 313219-229-239

МЕТОДЫ  АНАЛИЗА  И  РАСЧЁТА  ПЕРЕХОДНЫХ ПРОЦЕССОВ  
В ЦЕПЯХ С СОСРЕДОТОЧЕННЫМИ ПАРАМЕТРАМИ

1. В линейной электрической цепи (см. рис.) с источником эдс e(t) в момент  t = 0 происходит коммутация.

1.1. Определить классическим методом закон изменения во времени (аналитическое выражение) заданного в таблице вариантов переходного тока (напряжения) в послекоммутационной схеме для двух режимов:

а)  При  постоянной  (не изменяющейся во времени)  ЭДС источника  напряжения e(t)=Е;

б)  При синусоидальной ЭДС источника напряжения

e(t)=Emsin(ωt+ψe),                                      (1)

где  Em – амплитуда ЭДС,  – угловая частота, e – начальная фаза.

Искомая величина обозначается, например, i(R1); это значит, что нужно найти закон изменения тока i в элементе R1.

1.2. Построить в масштабе временные диаграммы переходных токов (напряжений), определенных в п. 1.1, для интервала: 0≤t≤3α.

1.3. Временные диаграммы для цепей с постоянной и синусоидальной ЭДС построить на отдельных графиках.

1.4. Определить операторным методом переходный ток (напряжение) в схеме с источником неизменяющейся во времени ЭДС e(t) = E. Сравнить полученный результат с расчетами п. 1.1.а.

2.  Методические  указания

2.1. Положение контакта, производящего коммутацию, показано на схемах для режима до коммутации.

Таблица вариантов

| Вариант | Рисунок |  | Е, В |  |  | Em, В |  |  | , рад/с |  |  | e, ° |  |  | L, мГн |  |  | C, мкФ |  | R1, Ом |  |  | R2, Ом |  |  | R3, Ом |  | R4, Ом |  | Найти |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 10000 |  |  | 10 |  |  | 1 |  |  | 10 |  | 20 |  |  | 15 |  |  | 5 |  | 2 |  | i(R1) |  |  |
| 2 | 2 |  | 150 |  |  | 150 |  |  | 10000 |  |  | 20 |  |  | 2 |  |  | 5 |  | 8 |  |  | 10 |  |  | 5 |  | 2 |  | i(L) |  |  |
| 3 | 19 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 10000 |  |  | 30 |  |  | 1 |  |  | 10 |  | 2 |  |  | 2 |  |  | – |  | – |  | i(L) |  |  |
| 4 | 10 |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 10000 |  |  | 40 |  |  | 1 |  |  | 10 |  | 3 |  |  | 0 |  |  | 1 |  | 1 |  | i(C) |  |  |
| 5 | 3 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 2000 |  |  | 50 |  |  | 5 |  |  | 50 |  | 2 |  |  | 8 |  |  | 6 |  | – |  | i(R1) |  |  |
| 6 | 1 |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 800 |  |  | 60 |  |  | 1 |  |  | 1500 |  | 2 |  |  | 13 |  |  | 1 |  | 4 |  | i(L) |  |  |
| 7 | 11 |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 3000 |  |  | 70 |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  |  | 90 |  |  | 1000 |  | 1000 |  | i(L) |  |  |
| Вариант | Рисунок |  | Е, В |  |  | Em, В |  |  | , рад/с |  |  | e, ° |  |  | L, мГн |  |  | C, мкФ |  | R1, Ом |  |  | R2, Ом |  |  | R3, Ом |  | R4, Ом |  | Найти |  |  |
| 8 | 18 |  | 200 |  |  | 200 |  |  | 7000 |  |  | 80 |  |  | 1 |  |  | 20 |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 2 |  | – |  | i(R3) |  |  |
| 9 | 4 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 10000 |  |  | 90 |  |  | 1 |  |  | 10 |  | 50 |  |  | 25 |  |  | 25 |  | – |  | u(C) |  |  |
| 10 | 17 |  | 300 |  |  | 300 |  |  | 7000 |  |  | 100 |  |  | 5 |  |  | 4 |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 10 |  | 20 |  | u(C) |  |  |
| 11 | 20 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 10000 |  |  | 110 |  |  | 1 |  |  | 10 |  | 20 |  |  | 4 |  |  | 16 |  | 2 |  | u(R1) |  |  |
| 12 | 15 |  | 150 |  |  | 150 |  |  | 7000 |  |  | 120 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |  | 10 |  |  | 5 |  | 4 |  | u(C) |  |  |
| 13 | 6 |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 20000 |  |  | 130 |  |  | 1 |  |  | 2,5 |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  | – |  | u(C) |  |  |
| 14 | 7 |  | 200 |  |  | 200 |  |  | 3000 |  |  | 140 |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 100 |  |  | 0 |  |  | 50 |  | 100 |  | i(C) |  |  |
| 15 | 12 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 10000 |  |  | 150 |  |  | 1 |  |  | 10 |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 4 |  | – |  | i(R3) |  |  |
| 16 | 16 |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 550 |  |  | 160 |  |  | 2 |  |  | 1670 |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 5 |  | i(R1) |  |  |
| 17 | 8 |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 3000 |  |  | 170 |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 10 |  |  | 90 |  |  | 1000 |  | 1000 |  | i(L) |  |  |
| 18 | 13 |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 10000 |  |  | 180 |  |  | 1 |  |  | 10 |  | 8 |  |  | 8 |  |  | 8 |  | 4 |  | i(C) |  |  |
| 19 | 9 |  | 200 |  |  | 200 |  |  | 10000 |  |  | -10 |  |  | 1 |  |  | 10 |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 50 |  | 20 |  | i(R1) |  |  |
| 20 | 14 |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 3000 |  |  | -20 |  |  | 1 |  |  | 100 |  | 2 |  |  | 8 |  |  | 10 |  | 10 |  | i(L) |  |  |
| 21 | 5 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 10000 |  |  | -30 |  |  | 1 |  |  | 10 |  | 20 |  |  | 20 |  |  | 0 |  | 2 |  | u(L) |  |  |
| 22 | 2 |  | 150 |  |  | 150 |  |  | 10000 |  |  | -40 |  |  | 2 |  |  | 5 |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 5 |  | 5 |  | i(C) |  |  |
| 23 | 19 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 10000 |  |  | -50 |  |  | 1 |  |  | 10 |  | 1 |  |  | 3 |  |  | – |  | – |  | i(R1) |  |  |
| 24 | 10 |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 10000 |  |  | -60 |  |  | 1 |  |  | 10 |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 1 |  | i(L) |  |  |
| 25 | 3 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 2000 |  |  | -70 |  |  | 5 |  |  | 50 |  | 3 |  |  | 8 |  |  | 5 |  | – |  | u(C) |  |  |
| 26 | 1 |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 800 |  |  | -80 |  |  | 1 |  |  | 1500 |  | 2 |  |  | 13 |  |  | 2 |  | 3 |  | i(C) |  |  |
| 27 |  | 11 |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 3000 |  | -90 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 20 |  |  | 80 |  |  | 1000 | 1000 | i(C) |  |  |  |
| 28 |  | 18 |  | 200 |  |  | 200 |  |  | 7000 |  | -100 |  | 1 |  |  | 20 |  |  |  | 6 |  |  | 3 |  |  | 2 | – | i(L) |  |  |  |
| 29 |  | 4 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 10000 |  | -110 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  | 50 |  |  | 20 |  |  | 30 | – | u(L) |  |  |  |
| 30 |  | 17 |  | 300 |  |  | 300 |  |  | 7000 |  | -120 |  | 5 |  |  | 4 |  |  |  | 15 |  |  | 20 |  |  | 5 | 20 | i(C) |  |  |  |
| 31 |  | 20 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 10000 |  | -130 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  | 20 |  |  | 17 |  |  | 3 | 2 | i(L) |  |  |  |
| 32 |  | 15 |  | 150 |  |  | 150 |  |  | 7000 |  | -140 |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 9 |  |  | 10 |  |  | 5 | 1 | u(L) |  |  |  |
| 33 |  | 6 |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 20000 |  | -150 |  | 1 |  |  | 2,5 |  |  |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 15 | – | i(L) |  |  |  |
| 34 |  | 7 |  | 200 |  |  | 200 |  |  | 3000 |  | -160 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 | 100 | u(R1) |  |  |  |
| 35 |  | 12 |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 10000 |  | -170 |  | 1 |  |  | 10 |  |  |  | 5 |  |  | 15 |  |  | 4 | – | u(L) |  |  |  |
| 36 |  | 16 |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 550 |  | -180 |  | 2 |  |  | 1670 |  |  |  | 1 |  |  | 2 |  |  | 2 | 4 | i(C) |  |  |  |
| 37 |  | 8 |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 3000 |  | 10 |  | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 20 |  |  | 80 |  |  | 1000 | 1000 | i(C) |  |  |  |
| Вариант |  | Рисунок |  |  | Е, В |  |  | Em, В |  |  | , рад/с |  | e, ° |  |  | L, мГн |  |  | C, мкФ |  |  | R1, Ом |  |  | R2, Ом |  | R3, Ом | R4, Ом |  | Найти |  |  |
| 38 |  | 13 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 10000 |  | 20 |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  | 12 |  |  | 6 |  | 8 | 4 |  | i(L) |  |  |
| 39 |  | 9 |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  | 10000 |  | 30 |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 50 | 30 |  | i(C) |  |  |
| 40 |  | 14 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 3000 |  | 40 |  |  | 1 |  |  | 100 |  |  | 3 |  |  | 7 |  | 10 | 10 |  | i(C) |  |  |
| 41 |  | 5 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 10000 |  | 50 |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 2 |  | 18 | 2 |  | u(C) |  |  |
| 42 |  | 2 |  |  | 150 |  |  | 150 |  |  | 10000 |  | 60 |  |  | 2 |  |  | 5 |  |  | 4 |  |  | 10 |  | 5 | 6 |  | i(R3) |  |  |
| 43 |  | 19 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 10000 |  | 70 |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  | 1,5 |  |  | 2,5 |  | – | – |  | i(C) |  |  |
| 44 |  | 10 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 10000 |  | 80 |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  | 2 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  | u(R1) |  |  |
| 45 |  | 3 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 2000 |  | 90 |  |  | 5 |  |  | 50 |  |  | 6 |  |  | 8 |  | 2 | – |  | i(C) |  |  |
| 46 |  | 1 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 800 |  | 100 |  |  | 1 |  |  | 1500 |  |  | 2 |  |  | 13 |  | 3 | 2 |  | u(L) |  |  |
| 47 |  | 11 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 3000 |  | 110 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 30 |  |  | 70 |  | 1000 | 1000 |  | i(R4) |  |  |
| 48 |  | 18 |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  | 7000 |  | 120 |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  | 12 |  |  | 2,4 |  | 2 | – |  | i(C) |  |  |
| 49 |  | 4 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 10000 |  | 130 |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  | 50 |  |  | 10 |  | 40 | – |  | i(L) |  |  |
| 50 |  | 17 |  |  | 300 |  |  | 300 |  |  | 7000 |  | 140 |  |  | 5 |  |  | 4 |  |  | 3 |  |  | 20 |  | 17 | 20 |  | i(L) |  |  |
| 51 |  | 20 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 10000 |  | 150 |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 8 |  | 12 | 2 |  | u(L) |  |  |
| 52 |  | 15 |  |  | 150 |  |  | 150 |  |  | 7000 |  | 160 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 0 |  |  | 10 |  | 5 | 10 |  | i(L) |  |  |
| 53 |  | 6 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 20000 |  | 170 |  |  | 1 |  |  | 2,5 |  |  | 15 |  |  | 10 |  | 5 | – |  | i(R1) |  |  |
| 54 |  | 7 |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  | 3000 |  | 180 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 25 |  |  | 75 |  | 50 | 100 |  | u(C) |  |  |
| 55 |  | 12 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 10000 |  | -10 |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  | 15 |  |  | 5 |  | 4 | – |  | i(C) |  |  |
| 56 |  | 16 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 550 |  | -20 |  |  | 2 |  |  | 1670 |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 3 | 3 |  | u(L) |  |  |
| 57 |  | 8 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 3000 |  | -30 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 30 |  |  | 70 |  | 1000 | 1000 |  | i(R4) |  |  |
| 58 |  | 13 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 10000 |  | -40 |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  | 24 |  |  | 4,8 |  | 8 | 4 |  | i(R4) |  |  |
| 59 |  | 9 |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  | 10000 |  | -50 |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 25 |  | 50 | 15 |  | i(L) |  |  |
| 60 |  | 14 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 3000 |  | -60 |  |  | 1 |  |  | 100 |  |  | 4 |  |  | 6 |  | 10 | 10 |  | i(C) |  |  |
| 61 |  | 5 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 10000 |  | -70 |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 10 |  | 10 | 2 |  | u(R3) |  |  |
| 62 |  | 2 |  |  | 150 |  |  | 150 |  |  | 10000 |  | -80 |  |  | 2 |  |  | 5 |  |  | 7 |  |  | 10 |  | 5 | 3 |  | u(L) |  |  |
| 63 |  | 19 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 10000 |  | -90 |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  | 3 |  |  | 1 |  | – | – |  | u(L) |  |  |
| 64 |  | 10 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 10000 |  | -100 |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  | 1,5 |  |  | 1,5 |  | 1 | 1 |  | u(L) |  |  |
| 65 |  | 3 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 2000 |  | -110 |  |  | 5 |  |  | 50 |  |  | 1 |  |  | 8 |  | 7 | – |  | i(L) |  |  |
| 66 |  | 1 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 800 |  | -120 |  |  | 1 |  |  | 1500 |  |  | 2 |  |  | 13 |  | 4 | 1 |  | u(C) |  |  |
| 67 |  | 11 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 3000 |  | -130 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 40 |  |  | 60 |  | 1000 | 1000 |  | u(L) |  |  |
| Вариант |  | Рисунок |  |  | Е, В |  |  | Em, В |  |  | , рад/с |  | e, ° |  |  | L, мГн |  |  | C, мкФ |  |  | R1, Ом |  |  | R2, Ом |  | R3, Ом | R4, Ом |  | Найти |  |  |
| 68 |  | 18 |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  | 7000 |  | -140 |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  | 3 |  |  | 6 |  | 2 | – |  | u(L) |  |  |
| 69 |  | 4 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 10000 |  | -150 |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  | 50 |  |  | 30 |  | 20 | – |  | i(R1) |  |  |
| 70 |  | 17 |  |  | 300 |  |  | 300 |  |  | 7000 |  | -160 |  |  | 5 |  |  | 4 |  |  | 6 |  |  | 20 |  | 14 | 20 |  | u(L) |  |  |
| 71 |  | 20 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 10000 |  | -170 |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 11 |  | 9 | 2 |  | u(C) |  |  |
| 72 |  | 15 |  |  | 150 |  |  | 150 |  |  | 7000 |  | -180 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 3 |  |  | 10 |  | 5 | 7 |  | i(C) |  |  |
| 73 |  | 6 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 20000 |  | 10 |  |  | 1 |  |  | 2,5 |  |  | 12 |  |  | 10 |  | 8 | – |  | i(R2) |  |  |
| 74 |  | 7 |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  | 3000 |  | 20 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 0 |  |  | 100 |  | 50 | 100 |  | u(L) |  |  |
| 75 |  | 12 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 10000 |  | 30 |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  | 7 |  |  | 13 |  | 4 | – |  | i(L) |  |  |
| 76 |  | 16 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 550 |  | 40 |  |  | 2 |  |  | 1670 |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 4 | 2 |  | u(C) |  |  |
| 77 |  | 8 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 3000 |  | 50 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 40 |  |  | 60 |  | 1000 | 1000 |  | u(L) |  |  |
| 78 |  | 13 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 10000 |  | 60 |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  | 6 |  |  | 12 |  | 8 | 4 |  | u(C) |  |  |
| 79 |  | 9 |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  | 10000 |  | 70 |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 30 |  | 50 | 10 |  | u(L) |  |  |
| 80 |  | 14 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 3000 |  | 80 |  |  | 1 |  |  | 100 |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 10 | 10 |  | u(L) |  |  |
| 81 |  | 5 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 10000 |  | 90 |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 16 |  | 4 | 2 |  | u(R1) |  |  |
| 82 |  | 2 |  |  | 150 |  |  | 150 |  |  | 10000 |  | 100 |  |  | 2 |  |  | 5 |  |  | 10 |  |  | 10 |  | 5 | 0 |  | u(C) |  |  |
| 83 |  | 19 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 10000 |  | 110 |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  | 4 |  |  | 0 |  | – | – |  | u(C) |  |  |
| 84 |  | 10 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 10000 |  | 120 |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  | 0 |  |  | 3 |  | 1 | 1 |  | u(C) |  |  |
| 85 |  | 3 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 2000 |  | 130 |  |  | 5 |  |  | 50 |  |  | 4 |  |  | 8 |  | 4 | – |  | u(L) |  |  |
| 86 |  | 1 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 800 |  | 140 |  |  | 1 |  |  | 1500 |  |  | 2 |  |  | 13 |  | 5 | 0 |  | u(R1) |  |  |
| 87 |  | 11 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 3000 |  | 150 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 50 |  |  | 50 |  | 1000 | 1000 |  | u(C) |  |  |
| 88 |  | 18 |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  | 7000 |  | 160 |  |  | 1 |  |  | 20 |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 2 | – |  | u(C) |  |  |
| 89 |  | 4 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 10000 |  | 170 |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  | 50 |  |  | 35 |  | 15 | – |  | i(C) |  |  |
| 90 |  | 17 |  |  | 300 |  |  | 300 |  |  | 7000 |  | 180 |  |  | 5 |  |  | 4 |  |  | 4 |  |  | 20 |  | 16 | 20 |  | u(R1) |  |  |
| 91 |  | 20 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 10000 |  | -10 |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  | 20 |  |  | 13 |  | 7 | 2 |  | i(C) |  |  |
| 92 |  | 15 |  |  | 150 |  |  | 150 |  |  | 7000 |  | -20 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 2 |  |  | 10 |  | 5 | 8 |  | u(R1) |  |  |
| 93 |  | 6 |  |  | 30 |  |  | 30 |  |  | 20000 |  | -30 |  |  | 1 |  |  | 2,5 |  |  | 8 |  |  | 10 |  | 12 | – |  | u(L) |  |  |
| 94 |  | 7 |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  | 3000 |  | -40 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 75 |  |  | 25 |  | 50 | 100 |  | i(L) |  |  |
| 95 |  | 12 |  |  | 100 |  |  | 100 |  |  | 10000 |  | -50 |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  | 13 |  |  | 7 |  | 4 | – |  | u(C) |  |  |
| 96 |  | 16 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 550 |  | -60 |  |  | 2 |  |  | 1670 |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 5 | 1 |  | u(R1) |  |  |
| 97 |  | 8 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 3000 |  | -70 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 50 |  |  | 50 |  | 1000 | 1000 |  | u(C) |  |  |
| Вариант |  | Рисунок |  |  | Е, В |  |  | Em, В |  |  | , рад/с |  | e, ° |  |  | L, мГн |  |  | C, мкФ |  |  | R1, Ом |  |  | R2, Ом |  | R3, Ом | R4, Ом |  | Найти |  |  |
| 98 |  | 13 |  |  | 120 |  |  | 120 |  |  | 10000 |  | -80 |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  | 8 |  |  | 8 |  | 8 | 4 |  | u(L) |  |  |
| 99 |  | 9 |  |  | 200 |  |  | 200 |  |  | 10000 |  | -90 |  |  | 1 |  |  | 10 |  |  | 10 |  |  | 18 |  | 50 | 22 |  | u(C) |  |  |
| 100 |  | 14 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 3000 |  | -100 |  |  | 1 |  |  | 100 |  |  | 6 |  |  | 4 |  | 10 | 10 |  | u(C) |  |  |

3. Основные определения и расчетные соотношения

  - Для решения задач на переходные процессы в разветвленных линейных цепях  классическим  методом  можно рекомендовать следующий порядок расчета (для схем с двумя независимыми накопителями энергии):

- Решение для любой искомой величины отыскивается в виде установившейся (принужденной) и свободной составляющих:

i=iпр+iсв;u=uпр+uсв.                                (2)

- Установившаяся (принужденная) составляющая искомой величины определяется из расчета установившегося режима электрической цепи после коммутации (t=).

- Для определения свободной составляющей искомой величины необходимо составить характеристическое уравнение и определить его корни.

Характеристическое уравнение можно получить путем алгебраизации соответствующего однородного дифференциального уравнения или главного определителя системы дифференциальных уравнений, а также по выражению входного комплексного сопротивления по отношению к выводам любой разомкнутой ветви схемы, заменяя в нем  j  на оператор  p.

Полученные алгебраические выражения при этом приравниваются нулю.

Для схем с двумя независимыми накопителями энергии  характеристическое уравнение имеет вид:

p2+a1p+a0=0,                                            (3)

где  a0 и a1– численные коэффициенты.

4) Записать решения для свободных составляющих искомых величин в зависимости от вида корней характеристического уравнения (например, для тока):

а)  корни действительные различные:

iсв=A1ep1t+A2ep2t;                                    (4)

б)  корни действительные и равные:

iсв=A1ept+A2tept;                                       (5)

в)  корни комплексные сопряженные:

p1,2=α±jωсв :                                           (6)

iсв=A1eαtsinωсвt+A2eαtcosωсвt=Beαtsin(ωсвt+β).         (7)

R2

e

R3

C

R1

L

R4

R1

e

R2

R3

L

R4

C

L

R3

R4

e

R1

R2

C

L

e

R3

R1

R2

C

R2

L

Рис. 2

R4

R1

P

e

C

R3

Рис. 1

C

e

R1

L

P

R3

R4

R2

Рис. 3

e

R1

R3

R2

L

C

Рис. 4

R3

L

C

R2

e

R1

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 13

C

P

R4

R3

LL

R3eR2RR1CR2LR1e

R2R1R3e

L

R2R1R3e

R2

e

R2

R1

Рис. 12

R3

e

C

L

L

Рис. 11

R1

e

R2

R4

C

R3

R2

R1

Рис. 9

e

R4

L

C

Рис. 10

R1

R2

R3

L

R4

C

R2

R1

L

C

e

Рис. 14

R3

R4

Рис. 16

R2

e

R1

L

R4

R3

C

Рис. 15

C

R4

e

R1

R2

L

R3

Рис. 18

e

C

R3

P

R1

C

R2

L

Рис. 19

e

R1

L

P

R2

C

L

Рис. 20

R1

R4

R2

e

C

R3

L

Рис. 17

R1

L

R3

C

e

R2

R4

В выражениях (4), (5), (6)  A1,A2,B и  – постоянные интегрирования, число которых равно порядку характеристического уравнения.

- Подставить решения для принужденной и свободной составляющих в выражение (2).

3.2. Определить постоянные интегрирования в выражении для искомой величины.

Порядок определения постоянных интегрирования заключается в следующем:

- Записать выражение переходного тока (напряжения) и его производной для момента коммутации t = 0 (например, для тока, если корни характеристического уравнения – действительные разные):

i0=iпр0+A1+A2,					(8)

di0dt=diпр0dt+p1A1+p2A2 .				(9)

- Определить независимые начальные условия – значения тока в индуктивности и напряжения на емкости в докоммутационной схеме для момента  t=0,   т.е.   iL0 и  uC0.

- Определить зависимые начальные условия, необходимые для расчета постоянных интегрирования, из системы уравнений на основании законов Кирхгофа, составленных для схемы после коммутации при t=0. В случае отсутствия в этих уравнениях производной начального значения искомой величины необходимо продифференцировать уравнение (уравнения) в исходной системе уравнений.

- Определить постоянные интегрирования из уравнений (8) и (9), подставив в них найденные значения переходной величины и ее производной в момент коммутации.

3.3. Записать выражение для переходной величины в виде суммы установившейся и свободной составляющей.

4. Основой операторного метода расчета переходных процессов является преобразование Лапласа, в соответствии с которым искомая функция f(t)– в электротехнике ток i(t) или напряжение u(t)– вещественной переменной t (времени), называемая оригиналом, заменяется соответствующей ей функцией F(p) комплексной переменной p, называемой изображением:

F(p)=0∞f(t)e−ptdt,                                 (10)

В общем виде эта связь обозначается так:

F(p)=Lf(t).                                     (11)

4.1. Суть операторного метода состоит в замене системы интегродифференциальных уравнений схемы электрической цепи относительно оригиналов системой алгебраических уравнений относительно их изображений.

Формулы для изображения постоянного, неизменяющегося во времени напряжения источника, напряжений на индуктивности и емкости можно получить непосредственно из (10):

U(p)=Up;   (12)

где  iL(0) и  uC(0) – независимые начальные условия, определяемые для последнего момента времени t = 0 перед коммутацией для схемы до коммутации.

e(t)

E(p)

i(t)

I(p)

UL(p)

pL

I(p)

Li(0)

uL(t)

L

i(t)

UR(p)

R

I(p)

R

i(t)

uR(t)

uC(t)

C

i(t)

UC(p)

I(p)

Рис. 21.

Если оригиналы (напряжения или токи источников) заданы в виде других функций, то соответствующие им изображения можно найти в математических справочниках.

4.2. По формулам (12) и исследуемой схеме электрической цепи после коммутации можно составить эквивалентную операторную схему.

Эквивалентные операторные схемы отдельных элементов цепи представлены на рис. 21.

Расчет изображений искомых токов и напряжений по операторной схеме выполняется на основе законов Ома и Кирхгофа или вытекающих из них методов (контурных токов, узловых потенциалов, эквивалентного генератора и др.).

Изображение искомой величины получается в виде отношения двух алгебраических полиномов – рациональной дроби:

I(p)=F1(p)F2(p).                                        (13)

4.3. Для решения обратной задачи (определение оригинала по его изображению) можно применить формулу разложения.

Для схем, содержащих два независимых накопителя энергии, в зависимости от вида корней F2(p)=0, формула разложения имеет следующие формы записи:

а)  корни уравнения  F2(p)=0 действительные и различные:

f(t)=F1(p1)F2′(p1)ep1t+F1(p2)F2′(p2)ep2t, 			(14)

где  F2′(p1)=dF2(p)dt ;

б) в составе знаменателя (14) есть множитель p, т.е. F2(p)=pF3(p)=0 имеет один нулевой корень:

f(t)=F1(0)F3(0)+F1(p1)p1F3′(p1)ep1t+F1(p2)p2F3′(p2)ep2t;		 (15)

в)  корни уравнения  F2(p)=0 комплексные и сопряженные:

f(t)=2ReF1(p1)F2′(p1)ep1t или f(t)=F1(0)F2(0)+2ReF1(p1)p1F2′(p1)ep1t;   (16)

г)  корни уравнения  F2(p)=0 действительные и равные:

f(t)=ddpF1(p)eptp=p1=p2   или      f(t)=F1(0)F2(0)+ddpF1(p)eptp=p1=p2 (17)

#### У Ч Е Б Н А Я   Л И Т Е Р А Т У Р А

1. Бессонов Л. А. Теоретические основы электротехники. Электрические цепи. - М.: 1996.

2. Зевеке Г. В., Ионкин П. А., Нетушил А. В., Страхов С. В. Основы теории цепей, - М.: Энергоатомиздат, 1989.

3. Теоретические основы электротехники / Под редакцией проф. Ионкина П. А.. Т.1,2. - М.: Высшая школа, 1976.

4. Сборник задач и упражнений по теоретическим основам электротехники. Под редакцией П.А. Ионкина.- М.: Энергоиздат, 1982.