Задача К1

Задача К1 содержит две задачи - К1а и К1б, - которые необходимо решить.

Задача К1а. Точка В движется в плоскости ху (рис. К1.0-К1.9, табл. К1; траектория точки на рисунках показана условно). Закон движения точки задан уравнениями: х = f1(t), у = f2(t), где х и у выражены в сантиметрах, t - в секундах.

Найти уравнение траектории точки; для момента времени t1 = 1с определить скорость и ускорение точки, а также её касательное и нормальное ускорения и радиус кривизны в соответствующей точке траектории.

Зависимость х=f1(t)указана непосредственно на рисунках, а зависимость y=f2(t)дана в табл. К1 (для рис. К1.0-К1.2 в столбце 2, для рис. К1.3-К1.6 в столбце 3, для рис. К1.7-К1.9 в столбце 4). Как и в задачах C1, С2, номер рисунка выбирается по предпоследней цифре шифра, а номер условия в табл. К1 - по последней.

Варианты задачи К1

x=6⋅cos  π6⋅t−3

x=4⋅cos π6⋅t

x=2−3⋅cos π6⋅t

Рис. К1.0		          Рис. К1.1		            Рис. К1.2

x=t−4

x=4−2t

x=2−t

Рис. К1.3		         Рис. К1.4		           Рис. К1.5

x=2t

x=8⋅sin π6⋅t−2

x=12⋅sin π6⋅t

Рис. К1.6		         Рис. К1.7		           Рис. К1.8

Рис. К1.9

x=4−6⋅sin π6⋅t

Таблица К1

| Номер условия | y=f2(t) |  |  | s=f(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Рис. К.0-К.2 | Рис. К.3-К.6 | Рис. К.7-К.9 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 0 | 12sin(π6t) | 2t2+2 | 4cos(π6t) | 4cos(π6t) |
| 1 | −6cos(π3t) | 8sin(π4t) | 6cos2(π6t) | 2sin(π3t) |
| 2 | −3sin2(π6t) | (2+t)2 | 4cos(π3t) | 6t−2t2 |
| 3 | 9sin(π6t) | 2t3 | 10cos(π6t) | −2sin(π6t) |
| 4 | 3cos(π3t) | 2cos(π4t) | −4cos2(π6t) | 4cos(π3t) |
| 5 | 10sin(π6t) | 2−3t2 | 12cos(π3t) | −3sin(π3t) |
| 6 | 6sin2(π6t) | 2sin(π4t) | −3cos(π6t) | 3t2−10t |
| 7 | −2sin(π6t) | (t+1)3 | −8cos(π3t) | −2cos(π3t) |
| 8 | 9cos(π3t) | 2−t3 | 9cos(π6t) | 3sin(π6t) |
| 9 | −8sin(π6t) | 4cos(π4t) | −6cos(π3t) | −2cos(π6t) |

Задача К1б. Точка движется по дуге окружности радиуса R = 2м по закону S = f(t), заданному в табл. К1 в столбце 5 (S - в метрах, t - в секундах), где S =AM - расстояние точки от некоторого начала А, измеренное вдоль дуги окружности.

Определить скорость и ускорение точки в момент времени t1 = 1с. Изобразить на рисунке векторы о и а, считая, что точка в этот момент находится в положении М, а положительное направление отсчета S - от А к М.

Указания. Задача К1 относится к кинематике точки и решается с помощью  формул, по которым определяются скорость и ускорение точки в декартовых координатах (координатный способ задания движения точки), а также формул, по которым определяются скорость, касательное и нормальное ускорения точки при естественном способе задания её движения.

В задаче все искомые величины нужно определить только для момента времени t1 = 1с. В некоторых вариантах задачи при определении траектории или при последующих расчетах (для их упрощения) следует учесть известные из тригонометрии формулы: cos2a=1-2sin2a=2cos2a-1;  sin2a=2sin a cos a.

Пример решения задачи K1а

Даны уравнения движения точки в плоскости ху (х, у - в метрах, t - в секундах).

x = 6cos (t/6) – 3, y = – 4cos2 (t/6)

Определить уравнение траектории точки. Для момента времени  t1 = 1с найти скорость и ускорение точки, а также её касательное и нормальное ускорения и радиус кривизны в соответствующей точке траектории.

Решение. 1. Для определения траектории исключим из заданных уравнений движения время t, воспользовавшись подстановкой:

cos πt6=x+36,

y=−19x2−23x−1.

Из полученного выражения следует, что траекторией движения точки является парабола с нисходящими ветвями и осью, параллельной оси у; вершина параболы находится в точке с координатами х = 3 м, у = 0.

2. Найдем проекции вектора скорости на оси координат:

x=Vx=dxdt=−π⋅sin πt6,

y=Vy=dydt=43π⋅cos πt6⋅sin πt6=23π⋅sin πt3.

Подставив t1 = 1с в полученные выражения, находим

x=Vx=−0,5π=−1,57,  y=Vy=0,577π=1,81.

Скорость точки в момент времени t1 = 1с находим как

V=Vx2+Vy2=0,763π=2,397  мс.

Найдем проекции вектора ускорения:

ax=x=dVxdt=−π26cos πt6,         ay=y=dVydt=29π2cos πt3.

Для момента времени t1 = 1с

м/с2.

Касательное ускорение найдем по формуле:

м/с2.

Нормальное ускорение  м/с2.

Вычислим радиус кривизны траектории в том месте, где находится точка в момент времени t1 = 1с.

м.

3. Пользуясь уравнением траектории, вычерчиваем параболу (рис. K1а) и показываем на ней точку М в заданный момент времени по её координатам. Вектор скорости  строим по составляющим  и ; он должен быть направлен по касательной к траектории. Вектор ускорения  находим по его составляющим  и . Далее найденный вектор раскладываем на направления касательной и нормали и получаем векторы касательного  и нормального  ускорений. Полученные таким образом значения  и  должны совпасть с результатами их подсчета по формулам.

Рис. K1а

Пример решения задачи К1б

Точка движется по дуге окружности радиуса. R = 2м по закону S = 2sin (s - в метрах, t - в секундах), где S = AM (рис. К1б).

Определить скорость и ускорение точки в момент времени t1 = 1с.

Рис. К1б

Решение. 1. Определяем скорость точки. При t1 = 1с получим υ1=π24=1,11мс.

Ускорение находим по его касательной и нормальной составляющим.

аτ=dυdt=−π28sin(π4t),an=υ2p=υ2R.

При  t1 = 1с получим, учитывая R = 2 м,

a1τ=−π2216=0,87мс2,а1n=υ122=π216=0,62мс2.

Тогда ускорение точки при t1 = 1с будет следующим:

а1=а1τ2+а1n2=π2316=1,07мс2.

2. Изобразим на рис. К1б векторы  и , учитывая знаки υ1 и а1τ и считая положительным направление от A к M.